ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ НАДВОРНЫХ ВЫГРЕБНЫХТУАЛЕТОВ

Для дезинфекции надворных выгребных туалетов можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, прошедшие государственную регистрацию. Чаше всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты, в том числе сухую хлорную известь. Перед дезинфекцией выгребного туалета расчетным методом определяют объем его подземной части (в м) путем умножения площади сечения выгребной ямы (в м) на высоту выгребной ямы (в м).

Определение необходимого количества сухой хлорной извести производят из расчета: 1 килограмм сухой хлорной извести на каждые 10 м объема выгребной ямы надворного туалета. После определения необходимого количества хлорной извести (в кг) производится её засыпка в выгребную яму. Внутренние поверхности наземной части туалета дезинфицируются путем орошения из гидропульта 3% раствором хлорной извести. Дезинфекцию надворных выгребных туалетов необходимо проводить после их откачки, особенно в случаях переполнения выгребной ямы или затопления территории (!).

В исключительных случаях допускается проведение дезинфекции без предварительной откачки.

При проведении дезинфекционных работ в обязательном порядке используются средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, респираторы, сапоги). К проведению дезинфекционных работ не могут привлекаться лица моложе 18 лет.