Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.
На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Ленина  34, 40,  49; ул. Пушкина 18, 20, 35 следующие мероприятия
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   
	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Замена ламп накаливания в      местах общего пользования на     
энергосберегающие  лампы с датчиком движения
	1) Экономия электроэнергии;  
2) Улучшение качества        освещения
	
Светодиодные     
светильники  с датчиком движения
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 1800 руб.
	30 мес.
	До 94 %

	6
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	7
	Установка  дверей и окон в проемах подвальных помещениях
	1) Снижение утечек тепла через дверные и оконные проемы;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери  с теплоизоляцией,  окна ПВХ
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	8
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	9
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	10
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	11
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____
Ответственное лицо ___ Балакина А.Я.____
Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Байкальская, 22; ул. Болотная, 1;ул. Гоголя, 79, 81, 83, 85, 87; ул. Максима Горького, 4, 6, 8
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%


	5
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	6
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	7
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	8
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	9
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____
Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Гоголя ,28
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	6
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я.____
Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Гоголя, 30

	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   
	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	6
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	7
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	8
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Гоголя, 45
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   
	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	6
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций

	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	7
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций

	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Гоголя, 47; ул. Ленина, 12
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	6
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	7
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____
Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Кашика, 39

	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	2
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я.____
Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Кашика, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51,57; ул. Краснопартизанская, 72; ул. Ленина, 40
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   
	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	6
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	7
	Замена деревянных окон в подъездах на ПВХ окна
	1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Снижение инфильтрации через оконные блоки


	Окна ПВХ
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 15 000 руб.
	60 мес.
	до 13 %

	8
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	9
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	10
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____
Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Октябрьская, 66 следующие мероприятия

	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   
	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Замена ламп накаливания в      местах общего пользования на     
энергосберегающие  лампы с датчиком движения
	1) Экономия электроэнергии;  
2) Улучшение качества        освещения
	
Светодиодные     
светильники  с датчиком движения
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 1800 руб.
	30 мес.
	До 94 %

	6
	Замена деревянных окон в подъездах на ПВХ окна
	1) Рациональное использование тепловой энергии

2) Снижение инфильтрации через оконные блоки
	Окна ПВХ
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 15 000 руб.
	60 мес.
	до 13 %

	7
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	8
	Установка  дверей и окон в проемах подвальных помещениях
	1) Снижение утечек тепла через дверные и оконные проемы;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери  с теплоизоляцией,  окна ПВХ
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	9
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	11
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	12
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	13
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций
	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Кашика,53, 55, 59, 61, 102; ул. Кирова, 2; ул. Комсомольская, 1, 2, 4; ул. Красная, 1; ул. Краснопартизанская, 51, 53, 68
ул. Ленина, 2, 4, 19, 21, 32, 47, 25;  ул. Некрасова, 2, 3; ул. Октябрьская, 40, 42; ул. Октябрьская, 68; ул. Полевая, 24;  ул. Льва Толстого, 23
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	6
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	7
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	8
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	9
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Кашика, 63; ул. Комсомольская, 17; ул. Лермонтова, 33; ул. Островского, 1
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	2
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	3
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	4
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	5
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Ленина, 17

	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	2
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	3
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	4
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	5
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Ленина, 23
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	3
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	4
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	5
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	6
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	7
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Ленина, 51
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления 
	1) Рациональное использование тепловой энергии; 
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п.-320 руб. 
	36 мес. 
	до 6 %

	2
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	3
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	4
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	5
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) Рациональное использование тепловой энергии;

3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, монтажная пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 23 000 руб.
	36 мес.
	До 5 %

	6
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	7
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	8
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2020 г. по 2025 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

для многоквартирных домов по адресу: ул. Лермонтова, 29
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия
	Сроки окупаемости мероприятия 
	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов 

	
	Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Установка коллективного (общедомового)  прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. от 150 000 руб.
	24 мес.
	До 10 %

	2
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) Снижение утечек воды; 
2) Снижение числа аварий; 
3) Экономия      потребления      тепловой  энергии в системе        
отопления ;

4) Увеличение срока эксплуатации   


	Запорная, регулирующая арматура
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 3200 руб.
	36 мес. 
	до 10 %

	3
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения
	1) Рациональное использование тепловой энергии;

2) Экономия потребления  тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Вспененный полиэтилен
	Управляющая компания 
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п. – 300 руб.
	24 мес.
	до 5%

	4
	Установка дверей, люков в проемах чердачных помещениях 


	1) Снижение утечек тепла через проемы в чердачных помещениях;

2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, люки с теплоизоляцией


	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 шт. – 12 000 руб.
	24 мес.
	до 3 %

	5
	Утепление потолка  подвального помещения
	1) Снижение промерзания потолка подвального помещения

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 800 руб.
	36 мес.
	до 7 %

	6
	Утепление пола чердака, герметизация и теплоизоляция  мест примыкания плит перекрытий (пола чердака) к наружным стенам
	1)Снижение промерзания пола в чердачном помещении;

 2) рациональное использование тепловой энергии

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м. п.– 1500 руб.
	36 мес.
	до 10  %

	7
	Заделка межпанельных  или компенсационных швов
	1) Снижение промерзания, продувания, образования грибков

 2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы строительных конструкций


	Вилатерм, монтажная пена, герметизирующая мастика
	Управляющая компания
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
	1 м.п. – 700 руб
	36 мес.
	до 10  %


Дата __09 января   2020 г._____

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____
